建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监［2014］50号

项目名称：湖南汉森制药股份有限公司

口服液及胶囊生产线技改工程

委托单位：湖南汉森制药股份有限公司

湖南省环境监测中心站

二○一四年七月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 分管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 高雯媛 |
| 报告编写 | ： | 高雯媛 |
| 报告审核 | ： |  |
| 报告审定 | ： |  |
| 协作单位 | : | 益阳市环境监测站 |
| 现场监测负责人 | ： | 颜茜煜 高雯媛 |
| 参加人员 | ： | 廖建伟 苏连虎 唐 钰 欧阳晓兰 颜茜煜 谭 杰 |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽中路三段118号

电话：0731-82592628

传真：0731-82592628

邮编：410019

声明：复制本报告中的部分内容无效

目   录

1.	前 言	1

2.	验收依据	1

3. 建设项目工程概况	2

3.1  工程的基本情况	2

3.2  主要原辅材料消耗表	4

3.3  生产工艺	4

3.4 主要污染物排放及其控制措施	6

4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求	8

4.1  环境影响报告书评价意见	8

4.2  环评批复要求	10

5. 验收监测评价标准	10

5.1	废水验收监测评价标准	10

5.2	废气验收监测评价标准	11

5.4  噪声验收监测评价标准	11

6. 验收监测内容	12

6.1  验收监测期间工况监督	12

6.2  废水监测工作内容	12

6.3  废气监测工作内容	12

6.4  噪声监测工作内容	13

7. 监测分析方法和质量保证	13

7.1  监测分析方法和仪器	13

7.2  质量保证与控制	14

8. 验收监测结果及分析评价	15

8.1  监测期间工况监督	15

8.2  废水监测结果及评价	16

8.3  废气监测结果及评价	18

8.4  噪声监测结果及评价	21

8.5  总量控制	22

9. 环境管理检查	22

9.1  “三同时”执行及环保设施运行情况	22

9.2  环评批复落实情况	22

9.3  环保机构设置及环境管理规章制度	24

9.4  固体废物处理处置情况	24

9.5	环境风险与应急防范措施	25

9.6  厂区环境绿化情况	25

10. 公众意见调查	25

11．验收监测结论与建议	27

11.1  结论	27

11.2  总体结论	28

11.3  建议	28

附件

附件1  建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附件2  《关于湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程环境影响报告书的批复》，湘环评[2008]20号，湖南省环境保护厅

附件3  《关于“湖南汉森制药有限公司口服液及胶囊生产线扩改工程”环境影响评价执行标准的函》，益阳市环境保护局

附件4  《关于同意湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改项目试生产延期的函》，益环函[2014]31号，益阳市环境保护局

附件5  环保机构设置及环境管理规章制度

附件6  突发环境事件应急预案及备案文件

附件7  总排口废水排入益阳团州污水处理厂证明

附件8  公司补测申请

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置及监测点位图

附图3  项目相关照片

# 前 言

湖南汉森制药股份有限公司是湖南省重点医药工业企业之一，以生产中西药制剂为主，化学合成药为辅。主导产品有四磨汤口服液、愈伤灵胶囊、缩泉胶囊、泛影葡胺注射液、陈香露白露片等。本项目主要内容为改扩建1条四磨汤口服液生产线，1条银杏叶、缩泉胶囊生产线，由原湖南省环保局以湘环评[2008]20号文件对其环境影响报告书予以批复。

该项目主体工程及环保设施于2011年9月开工建设，2014年3月投入试运行，目前生产工况正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

依据国家和湖南省有关建设项目竣工环境保护验收的要求和规定，受湖南汉森药股份有限公司委托，湖南省环境监测中心站负责承担该项目竣工环境保护验收监测工作。2014年7月22日-23日，湖南省环境监测中心站根据验收监测方案，组织协作单位益阳市环境监测站对该项目进行了现场监测和检查，并收集了相关技术资料，在此基础上编制了本验收监测报告。

# 验收依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年8月。

（7）原湖南省环境保护局湘环发[2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）原湖南省环境保护局湘环评[2008]20号《关于湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程环境影响报告书的批复》，2008年2月。

（9）湖南省环境保护科学研究院《湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程环境影响报告书》，2008年1月。

（10）益阳市环境保护局《关于“湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程”环境影响评价执行标准函》，2008年1月。

（11）湖南省环境监测中心站《湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程验收监测方案》，2014年7月。

# 3. 建设项目工程概况

## 3.1  工程的基本情况

本工程位于益阳市银城南路龙岭工业园汉森制药股份有限公司厂内东侧。工程东面为蓉园路，南面为凤山路，西面为银城大道，北面为益阳协和——湘雅中药现代化产业基地。工程地理位置见附图1，整个厂区的平面布置详见附图2，厂界四周情况见附图3。

工程的基本情况见表3-1；项目组成见表3-2；主要环保设备情况见表3-3。

表3-1工程基本情况一览表

| 序号 | 类 别 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程 |
| 2 | 项目地址 | 益阳市银城南路龙岭工业园汉森制药股份有限公司厂内东侧 |
| 3 | 建设单位 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 4 | 建设性质 | 改扩建 |
| 5 | 建设规模 | 口服液2亿支、胶囊剂1亿粒 |
| 6 | 工程主要建设内容 | 综合制剂车间、前处理提取车间、污水处理站、危险品库、中药材仓库、配电间、锅炉房、车库等 |
| 7 | 开工建设时间 | 2011年9月 |
| 8 | 环保设施设计单位 | 湖南湘牛环保实业有限公司 |
| 9 | 环保设施施工单位 | 湖南湘牛环保实业有限公司 |
| 10 | 试生产时间 | 2014年3月28日 |
| 11 | 年工作时间 | 280d，24h/d |
| 12 | 投资情况 | 2.86亿元，其中环保投资2130万元，占总投资的7.45% |
| 13 | 环评情况 | 项目由湖南省环境保护科学研究院编制环境影响评价报告书，湖南省环境保护厅以湘环评[2008]20号 |
| 14 | 工程纳污水体 | 厂区总排口污水经市政管网进入益阳市团州污水处理厂，最终排入资江 |
| 15 | 工程变更情况 | 新建污水处理站规模为700m3/d；新建三台4t/h燃油锅炉；醇沉工序采用密闭罐及密闭管道，不产生无组织乙醇气体 |

表3-2 项目组成一览表

| 序号 | 建设工程 | 建设内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合制剂车间 | 口服液、胶囊剂生产线 | 45805.5㎡ |  |
| 2 | 前处理提取车间 | 中药材前处理、提取生产线 | 10489.8㎡ |  |
| 3 | 污水处理站 | 污水处理设施一套 | 2100㎡ |  |
| 4 | 危险化学品库 | 危险化学品储存间一间 | 260㎡ |  |
| 备注：此表格内容由企业提供。 |  |  |  |  |

表3-3 主要环保措施一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 700 m3/d | 1套 | 1200 |  |
| 2 | 燃油燃气锅炉 | 4t/h | 3台 | 180 |  |
| 3 | 除尘机组 | 10000 m3/h | 21台 | 100 |  |
| 4 | 风机 | 20000 m3/h | 29台 | 100 |  |
| 5 | 消声装置 | / | / | 50 |  |
| 6 | 绿化 | 40000m2 | / | 500 |  |
| 合计 |  |  |  | 2130 |  |
| 备注：此表格内容由企业提供。 |  |  |  |  |  |

## 3.2  主要原辅材料消耗表

本工程主要原辅材料的消耗情况见表3-4。

表3-4  主要原辅材料消耗量

| 名称 | 消耗量（万t/a） | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木香 | 50 | 外购 | 汽车 |
| 枳壳 | 70 | 外购 | 汽车 |
| 乌药 | 75 | 外购 | 汽车 |
| 槟榔 | 48 | 外购 | 汽车 |
| 备注：此表格内容由企业提供。 |  |  |  |

## 3.3  生产工艺

本工程生产工艺主要包括药材前处理、提取浓缩、制剂生产等工段。药材前处理主要是将中药材进行拣选、剔去杂物和泥沙、饮用水淋洗后，将药材切碎、烘干。经过前处理的药材采用水提取的方式，通过提芳香液、水提取、醇沉、收醇、冷藏工艺进行有效成分的提取浓缩后，送往综合制剂车间。本工程包括口服液生产及胶囊生产两条生产线。口服液生产线的原辅材料投入配料罐，搅拌混合后，过滤冷藏，混合液经再次过滤后的澄清液送口服液计量罐灌装。胶囊生产线的原辅材料用湿法快速制成湿颗粒，经烘箱或沸腾制粒干燥机制成干颗粒，最终通过胶囊充填机制成胶囊。本工程具体工艺流程图见图3-1至3-4，工程情况见附图3。

图3-1  药材前处理生产工艺流程图

图3-2  提取浓缩生产工艺流程图

图3-3  口服液生产工艺流程图

图3-4  胶囊生产工艺流程图

## 3.4 主要污染物排放及其控制措施

3.4.1  废水污染物排放及其控制措施

项目产生的废水主要包括设备冷却水、生产废水及生活污水，其中生产废水主要包括药材漂洗水、设备清洗水、地面冲洗水等。设备冷却水循环使用，生产废水及生活污水进入厂区污水处理站后，通过市政管网排入益阳市团州污水处理厂（见附件7）。项目废水污染物排放及其控制措施见表3-5，污水走向图3-5，污水处理流程图见图3-6。

生产废水、生活污水

污水处理站

益阳市团州污水处理厂

★2

★4

资江

★1

★3

图3-5  污水走向图

助凝剂

食堂含油废水

隔油沉渣池

混凝剂

碱

生产废水水

提升泵

格栅沉渣池

调节池

pH调节池

气浮机

生活废水

鼓风机

空气

浮渣

出水井

二沉池

接触氧化池

水解酸化池

排放

污泥

污泥池

脱水机

污泥外运

图3-6  污水处理流程图

表3-5  废水污染物及其控制措施

| 污染类型 | 污染来源 | 主要污染物 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备冷却水 | 提取罐、浓缩器和空调机的凝结水、冷却水 | pH、悬浮物等 | 循环使用 | / |
| 生产废水 | 药材漂洗水、设备清洗水、地面冲洗水 | 悬浮物、化学需氧量、石油类、生化需氧量、氨氮等 | 送污水处理站处理 | 经益阳市团州污水处理厂处理后，排入资江 |
| 生活污水 | 职工生活产生的废水 | 悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮等 |  |  |

3.4.2  废气污染物排放及其控制措施

项目的主要废气污染物包括燃油/气锅炉产生的燃烧废气，粉碎、过筛、制粒、总混等工序产生的工艺粉尘，项目废气污染物排放及其控制措施详见表3-6。

表3-6废气污染物及其控制措施

| 污染类型 | 污染来源 | 主要污染物 | 处理方式 | 排放方式 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧废气 | 3台4t/h锅炉燃烧 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | / | 有组织排放 | 18m |
| 工艺粉尘 | 粉碎、过筛、制粒、总混等工序产生 | 粉尘 | 吸尘罩收集后，经布袋过滤器过滤 | 无组织排放 | / |
| 恶臭气体 | 污水处理站和临时渣场 | / | / | 无组织排放 | / |

3.4.3  噪声污染源排放及其控制措施

项目噪声主要来自锅炉房及车间机械设备运行等，采取了建筑隔声、消声等装置、设置围墙、绿化带等措施降低噪声污染。

    - 固体废物污染源及其处置措施

项目固体废物种类较多，主要包括原辅材料渣、药品报废渣、污水处理站污泥、废弃包装物及生活垃圾等，其处理处置情况见表3-7。

表3-7  固体废物排放及处理措施

| 固废来源 | 固废类别 | 产生量（t/a） | 处理措施或排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料渣 | 一般固废 | 300 | 益阳市垃圾填埋场统一填埋 |
| 药品报废渣 | 一般固废 | 5 |  |
| 污水处理站污泥 | 一般固废 | 300 |  |
| 废弃包装物 | 一般固废 | 150 |  |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 130 |  |
| 备注：此表格内容由企业提供 |  |  |  |

# 4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求

## 4.1  环境影响报告书评价意见

4.1.1  环评总结论

本项目为湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程，符合国家产业政策，选址于益阳市银城南路龙岭工业园汉森制药股份有限公司东侧，符合益阳市城市总体规划要求。生产线采用先进生产工艺，环保措施得当，技术性能可靠，污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，项目实施后各污染物达标排放，对环境影响小，满足区域环境功能区划要求。经广泛的公众参与调查，受调查的团体100%、个体94%赞成本工程建设。工程贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。

综上所述，从环保角度衡量工程的建设是可行的。

4.1.2  环评要求与建议

4.1.2.1  评价要求

由于目前厂区至益阳市团州污水处理厂的城市污水管网有1-2公里尚未连通，正处于建设阶段，现有工程污水暂时排放新河。新河属湘江流域二级支流，流量小，并且已经没有任何环境容量，因此环评要求汉森公司在新建工程正式投产营运前，务必保证厂区至团州污水处理厂的排水管网连通，届时将禁止污水排入新河，污水全部经排水管网排至团州污水处理厂。

4.1.2.2  评价建议

（1） 详细设计时严格按照《药品生产质量管理规范》（GMP）要求，合理进行平面布置和设计。

（2） 厂区的产品运行与物料运进车辆应尽可能安排在白天进行，物料运输车辆行驶到有村庄、集镇路段时应减速慢行，以减轻交通噪声对居民的影响。

（3） 注重污染处理设施设备的维护与保养，使其保持最佳的工作状态和处理效率，防止非正常排放事故的发生。制定好工程不稳定生产状况时和主要污染治理设施故障时的应急方案与措施，以便一旦发生时能及时有效地控制污染物产生与排放，确保将对环境的不利影响控制到最小。

（4） 注重施工期的环境保护，加强施工管理，做到文明施工与装卸，尽量减少与防止施工物料飞逸；施工场地及时洒水，并确保场地排水良好；地块施工一旦完成，应及时实施该地绿化，恢复地域植被，防止水土流失。

（5） 加强火灾、防暴安全生产管理，建立相应的制度和条例。地下储油罐和乙醇储罐必须消防部门要求办。

## 4.2  环评批复要求

原湖南省环境保护局以湘环评[2008]20号《关于湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程环境影响报告书的批复》对工程予以批复，详见附件2。

# 5. 验收监测评价标准

根据原湖南省环境保护局的湘环评[2008]20号《关于湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程环境影响报告书的批复》及益阳市环境保护局《关于“湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程”环境影响评价执行标准函》，本工程验收的执行标准如下：

## 废水验收监测评价标准

工程废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准，其中总氮排放标准参考《污水厂排入城市下水道水质标准》（CJ 343- 2010）表1B级标准，详见表5-1。

表5-1  废水验收监测执行标准限值

| 类别 | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 生化需氧量 | 300 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
|  | 氨氮 | / |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 20 |  |
|  | 总氮 | 70 | 参考《污水厂排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）表1B级标准 |

## 废气验收监测评价标准

工程锅炉排放废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271- 2001）Ⅱ时段二类区标准，厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织监控浓度限值，厂界恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的二级标准，具体标准限值见表5-2。

表5-2  废气验收监测执行标准限值

| 监测点位 | 监测项目 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟囱（18m） | 烟尘 | 50 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-20001）Ⅱ时段二类区标准 |
|  | 二氧化硫 | 100 |  |
|  | 氮氧化物 | 400 |  |
|  | 烟气黑度 | 1（林格曼黑度，级） |  |
| 厂界四周无组织监控点 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2限值 |
|  | 二氧化硫 | 0.40 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.12 |  |
| 厂界下风向 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的二级标准 |

## 5.4  噪声验收监测评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，具体标准限值见表5-3。

表5-3     噪声验收监测执行标准限值     单位：Leq[dB(A)]

| 类 别 | 标准值 |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准 |

# 6. 验收监测内容

## 6.1  验收监测期间工况监督

验收监测期间，记录生产负荷，在生产负荷达到设计生产能力的75％以上时进行现场进行监测，当生产负荷小于75％时，监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性。

## 6.2  废水监测工作内容

废水监测工作内容见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1  废水监测工作内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站进、出口★1、★2 | pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、流量 | 连续2天，每天4次 |
| 厂区总排口★3 | pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、流量 |  |
| 益阳市团州污水处理厂总排口★4 | pH值、化学需氧量 |  |

## 6.3  废气监测工作内容

废气监测工作内容见表6-2，监测点位见附图2。

表6-2  废气监测工作内容

| 类别 | 项目 | 监控点 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 烟尘 | 锅炉烟囱排口 （18m）◎1 | 2个工况，每个工况4次 |
|  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 厂界四周浓度最高点（4个点）○1-4 | 连续2天，每天4次 |
|  | 二氧化硫 |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 臭气浓度 | 厂界下风向 （3个点）○5-7 | 每个点3次 |

## 6.4  噪声监测工作内容

厂界噪声监测工作内容见表6-3，监测点位见附图2。

表6-3  噪声监测工作内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界（在围墙外1米处）东、南、西、北面布设4个监测点▲1-4 | 连续2天，每天昼、夜各监测1次 |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1  监测分析方法和仪器

验收监测期间采用的监测分析仪器及样品分析方法见表7-1。

表7-1  监测分析方法和仪器

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 监测分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | pH-213酸度计 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 | BS224S电子天平 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 | HCA-100标准COD消解器 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计VIS-723G |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | JDS-105U红外分光光度仪 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 | 721分光光度计 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解分光光度法 | HJ 636-2012 | 721分光光度计 |
| 颗粒物 | 重量法 | HJ/T 15432-1995 | 电子天平 |
| 烟尘 | 重量法 | GB/T 16157-1996 | 电子天平 |
| 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T 55-2000 | 崂应3210H型自动烟尘/气测试仪 |
|  | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 721分光光度计 |
| 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 崂应3210H型自动烟尘/气测试仪 |
|  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 721分光光度计 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-93 | / |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | AWA6228噪声统计分析仪 |

## 7.2  质量保证与控制

7.2.1 质量控制措施

为保证监测数据的准确可靠，在本次监测中，样品采集、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照国家有关技术规范和标准的要求进行全过程的质量保证。

（1）监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

（2）气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

（3）在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

（4）噪声监测按照规定进行，选择在生产正常、无雨、风速小于5m/s时进行测量。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计配备防风罩；噪声监测前后测量仪器均应经校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB(A)。

（5）监测数据和报告实行三级审核制度。

质控样品考核结果见表7-2。

表7-2 质控样品考核结果

| 质控措施 | 监测项目 | 日期 | 测定值 (mg/L,pH值无量纲) |  |  | 相对偏差（%） | 允许偏差（%） | 评价 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平行样 | pH值 | 7月22日 | 8.01 | 8.02 |  | 0.01 | di=0.05单位 | 合格 |
|  |  | 7月23日 | 7.92 | 7.93 |  | 0.01 | di=0.05单位 | 合格 |
|  | 悬浮物 | 7月22日 | 14 | 13 |  | 3.7 | ≤20 | 合格 |
|  |  | 7月23日 | 16 | 15 |  | 3.23 | ≤20 | 合格 |
|  | 化学需氧量 | 7月22日 | 78.6 | 81.3 |  | 1.69 | ≤15 | 合格 |
|  |  | 7月23日 | 31.6 | 30.2 |  | 2.27 | ≤20 | 合格 |
|  | 生化需氧量 | 7月22日 | 31.1 | 30.5 |  | 0.97 | ≤20 | 合格 |
|  |  | 7月23日 | 6.3 | 6.3 |  | 0 | ≤20 | 合格 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 7月22日 | 0.224 | 0.239 |  | 3.24 | ≤20 | 合格 |
|  |  | 7月23日 | 0.244 | 0.247 |  | 0.61 | ≤20 | 合格 |
|  | 总氮 | 7月22日 | 7.56 | 7.55 |  | 0.07 | ≤5 | 合格 |
|  |  | 7月23日 | 7.59 | 7.59 |  | 0 | ≤5 | 合格 |
|  | 氨氮 | 7月22日 | 4.46 | 4.31 |  | 1.71 | ≤10 | 合格 |
|  |  | 7月23日 | 4.18 | 4.03 |  | 0.55 | ≤10 | 合格 |
| 密码标样 | 监测项目 | 测定值(mg/L) |  |  | 真实值（mg/L） |  |  | 评价 结论 |
|  | 化学需氧量 | 130 |  |  | 135±10 |  |  | 合格 |
| 备注：分析数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8. 验收监测结果及分析评价

2014年7月22-23日，验收监测单位组织对湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程进行了现场监测。验收监测现场工作部分由协作单位益阳市环境监测站承担，并得到了湖南汉森制药股份有限公司确认，部分监测数据由益阳市环境监测站提供。

## 8.1  监测期间工况监督

监测期间，项目生产设施及环保设施正常运行，生产负荷均达到设计生产能力的75%以上，满足验收监测要求，生产负荷情况见表8-1~8-2。

表8-1 监测期间生产负荷情况表

| 生产线（或设备） | 监测日期 | 实际运行负荷 | 设计生产负荷 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口服液及胶囊生产线 | 7月22日 | 口服液620000支 胶囊剂310000粒 | 口服液714286支 胶囊剂357143粒 | 87% |
|  | 7月23日 | 口服液650000支 胶囊剂300000粒 | 口服液714286支 胶囊剂357143粒 | 89% |
|  | 8月1日 | 口服液620000支 胶囊剂310000粒 | 口服液714286支 胶囊剂357143粒 | 87% |
| 备注：此表数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |

表8-2 监测期间锅炉负荷情况表

| 生产线（或设备） | 监测日期 | 实际日产蒸汽（吨） | 设计日产蒸汽（吨） | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽锅炉 | 7月22日 | 260 | 288 | 90% |
|  | 7月23日 | 268 | 288 | 93% |
| 备注：此表数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |

## 8.2  废水监测结果及评价

根据厂区污水排放情况及环评批复要求，在厂内污水处理站进、出口，厂区总排口及团州污水处理厂总排口布设了4个监测点位。各监测点位具体监测及评价结果见表8-2~8-4。

表8-2  污水处理站监测结果

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果（单位：mg/L pH值无量纲） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
| 污水处理站进 口 ★1 | pH值 | 7月22日 | 5.25 | 5.29 | 5.28 | 5.26 | 5.25~5.29 |
|  |  | 7月23日 | 4.88 | 4.92 | 4.90 | 4.96 | 4.90~4.96 |
|  | 悬浮物 | 7月22日 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 |
|  |  | 7月23日 | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 |
|  | 化学需氧量 | 7月22日 | 1190 | 1200 | 1260 | 1240 | 1223 |
|  |  | 7月23日 | 1850 | 1840 | 1860 | 1810 | 1840 |
|  | 五日生化需氧量 | 7月22日 | 804 | 848 | 826 | 840 | 830 |
|  |  | 7月23日 | 815 | 830 | 855 | 808 | 827 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 7月22日 | 0.480 | 0.465 | 0.457 | 0.470 | 0.468 |
|  |  | 7月23日 | 0.488 | 0.478 | 0.483 | 0.485 | 0.484 |
|  | 总氮 | 7月22日 | 4.67 | 4.62 | 4.65 | 4.67 | 4.65 |
|  |  | 7月23日 | 4.68 | 4.66 | 4.62 | 4.64 | 4.65 |
|  | 氨氮 | 7月22日 | 2.20 | 2.13 | 2.09 | 2.26 | 2.17 |
|  |  | 7月23日 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.13 | 2.07 |
|  | 石油类 | 7月22日 | 13.08 | 12.20 | 10.45 | 12.08 | 11.95 |
|  |  | 7月23日 | 10.08 | 9.12 | 11.45 | 10.11 | 10.19 |
| 污水处理站出 口 ★2 | pH值 | 7月22日 | 8.05 | 8.03 | 8.08 | 8.02 | 8.02~8.08 |
|  |  | 7月23日 | 7.91 | 7.94 | 7.90 | 7.93 | 7.90~7.94 |
|  | 悬浮物 | 7月22日 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 |
|  |  | 7月23日 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 |
|  | 化学需氧量 | 7月22日 | 80.0 | 80.6 | 80.0 | 78.6 | 79.8 |
|  |  | 7月23日 | 28.9 | 27.6 | 32.3 | 31.6 | 30.1 |
|  | 五日生化需氧量 | 7月22日 | 30.7 | 31.0 | 30.9 | 30.5 | 30.8 |
|  |  | 7月23日 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 7月22日 | 0.221 | 0.226 | 0.234 | 0.239 | 0.230 |
|  |  | 7月23日 | 0.244 | 0.242 | 0.252 | 0.247 | 0.246 |
|  | 总氮 | 7月22日 | 7.54 | 7.57 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
|  |  | 7月23日 | 7.60 | 7.61 | 7.58 | 7.59 | 7.60 |
|  | 氨氮 | 7月22日 | 4.43 | 4.25 | 4.55 | 4.31 | 4.39 |
|  |  | 7月23日 | 4.22 | 4.09 | 4.31 | 4.03 | 4.16 |
|  | 石油类 | 7月22日 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | 7月23日 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| 备注：监测数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

表8-3  厂区总排口监测结果

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果（单位：mg/L pH值无量纲） |  |  |  |  | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |  |  |
| 厂 区 总 排 口 ★3 | pH值 | 7月22日 | 8.10 | 8.06 | 8.09 | 8.05 | 8.05~8.10 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 7.96 | 7.99 | 7.95 | 7.98 | 7.95~7.99 |  | 达标 |
|  | 悬浮物 | 7月22日 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 400 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 |  | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 7月22日 | 84.0 | 82.7 | 85.3 | 84.0 | 84.0 | 500 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 32.9 | 34.3 | 30.9 | 32.3 | 32.6 |  | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | 7月22日 | 30.5 | 30.3 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 300 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 7月22日 | 0.211 | 0.219 | 0.221 | 0.208 | 0.215 | 20 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 0.229 | 0.221 | 0.208 | 0.226 | 0.221 |  | 达标 |
|  | 总氮 | 7月22日 | 7.61 | 7.58 | 7.59 | 7.61 | 7.60 | 70 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 7.64 | 7.61 | 7.62 | 7.63 | 7.63 |  | 达标 |
|  | 氨氮 | 7月22日 | 4.61 | 4.46 | 4.73 | 4.52 | 4.58 | / | / |
|  |  | 7月23日 | 4.37 | 4.25 | 4.49 | 4.15 | 4.32 |  | / |
|  | 石油类 | 7月22日 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 20 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |  | 达标 |
|  | 流量 | 650 m3/d |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、流量根据厂区用水总量经物料衡算得到； 2、监测数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-4  团洲污水处理厂出口废水监测结果

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
| 团洲污水处理厂出口★4 | pH值 | 7月22日 | 6.92 | 7.01 | 6.96 | 6.97 | 6.92~7.01 |
|  |  | 7月23日 | 6.94 | 7.06 | 7.00 | 7.03 | 6.94~7.06 |
|  | 化学需氧量 | 7月22日 | 14.8 | 12.8 | 10.8 | 17.5 | 14.0 |
|  |  | 7月23日 | 16.8 | 11.4 | 10.8 | 15.5 | 13.6 |
| 备注：监测数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

验收监测期间，污水处理站出口pH监测值范围为7.90-8.08，悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、石油类的最大监测日均值分别为16 mg/L、79.8 mg/L、30.5 mg/L、0.247 mg/L、7.59 mg/L、4.31 mg/L、0.17 mg/L。

厂区总排口废水中的pH监测值范围为7.95~8.10，化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总氮、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂的最大监测日均值分别为84.0mg/L、30.5 mg/L、4.58 mg/L、7.63 mg/L、16 mg/L、0.12 mg/L、0.221 mg/L，均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表4中的三级标准限值要求。

## 8.3  废气监测结果及评价

8.3.1 有组织废气监测结果及评价

厂区锅炉废气排口监测结果见表8-5。

表8-5  锅炉废气出口监测结果

| 监测项目 |  | 监测时段 | 处理装置出口 |  |  |  | 评价 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 氧含量（%） |  | 7月22日 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | / | / |
|  |  | 7月23日 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | / | / |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 7月22日 | 6417 | 7012 | 6019 | 7308 | / | / |
|  |  | 7月23日 | 7179 | 6373 | 6218 | 6415 | / | / |
| 烟 尘 | 实测浓度(mg/Nm3) | 7月22日 | 34 | 30 | 28 | 35 | / | / |
|  |  | 7月23日 | 30 | 30 | 32 | 30 | / | / |
|  | 折算浓度(mg/Nm3) | 7月22日 | 39 | 35 | 34 | 41 | 50 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 35 | 35 | 38 | 35 |  | 达标 |
| 二 氧 化 硫 | 实测浓度(mg/Nm3) | 7月22日 | ND | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 3 | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  | 折算浓度(mg/Nm3) | 7月22日 | ND | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 3.51 | ND | ND | ND |  | 达标 |
| 氮 氧 化 物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 7月22日 | 81.1 | 77.5 | 75.5 | 76.1 | / | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 74.1 | 77.7 | 75.9 | 81.0 | / | 达标 |
|  | 折算浓度(mg/Nm3) | 7月22日 | 94 | 91 | 91 | 89 | 400 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 87 | 92 | 92 | 93 |  | 达标 |
| 烟气黑度 |  | 7月22日 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |  | 达标 |
| 备注：1、锅炉为油气两用锅炉，验收监测期间锅炉燃料为天然气； 2、“ND”表示监测数据低于检出限，二氧化硫检出限为2.86mg/Nm3； 3、监测数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

验收监测期间，锅炉烟囱排放废气的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度的最大监测值分别为3.51 mg/Nm3、81.1 mg/Nm3、39mg/Nm3、1级，均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-20001）Ⅱ时段二类区标准限值的要求。

8.3.2 无组织废气监测结果及评价

厂界无组织废气监测结果见表8-6至表8-8。

表8-6  厂界无组织废气监测期间气象参数

| 监测时间 |  | 环境温度(℃) | 环境湿度（%RH） | 环境气压(kPa) | 风向 | 风速(m/s) | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 采样时间 |  |  |  |  |  |  |
| 7月22日 | 9:00 | 32.6 | 53 | 101.3 | S | 1.2 | 晴 |
|  | 11:00 | 39.4 | 52 | 101.8 | S | 1.1 |  |
|  | 14:00 | 39.8 | 52 | 102.0 | S | 1.2 |  |
|  | 16:00 | 39.6 | 52 | 101.5 | S | 1.2 |  |
| 7月23日 | 9:00 | 33.1 | 53 | 102.1 | NE | 1.1 | 晴 |
|  | 11:00 | 39.5 | 53 | 101.0 | NE | 0.9 |  |
|  | 14:00 | 40.2 | 53 | 101.5 | NE | 1.0 |  |
|  | 16:00 | 39.8 | 53 | 101.3 | NE | 1.0 |  |
| 备注：监测数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

表8-7  厂界无组织废气监测结果

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  | 最大值（mg/m3） | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 厂界东○1 | 7月22日 | 0.336 | 0.371 | 0.405 | 0.335 | 0.420 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 0.386 | 0.420 | 0.369 | 0.342 |  |  |  |
|  | 厂界南○2 | 7月22日 | 0.304 | 0.288 | 0.251 | 0.285 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.285 | 0.319 | 0.251 | 0.271 |  |  |  |
|  | 厂界西○3 | 7月22日 | 0.320 | 0.284 | 0.302 | 0.296 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.317 | 0.284 | 0.267 | 0.305 |  |  |  |
|  | 厂界北○4 | 7月22日 | 0.248 | 0.282 | 0.235 | 0.210 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.300 | 0.280 | 0.313 | 0.261 |  |  |  |
| 二氧化硫 | 厂界东○1 | 7月22日 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.042 | 0.061 | 0.40 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 0.040 | 0.039 | 0.033 | 0.039 |  |  |  |
|  | 厂界南○2 | 7月22日 | 0.038 | 0.044 | 0.045 | 0.035 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.041 | 0.043 | 0.043 | 0.040 |  |  |  |
|  | 厂界西○3 | 7月22日 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.055 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.052 | 0.058 | 0.061 | 0.053 |  |  |  |
|  | 厂界北○4 | 7月22日 | 0.048 | 0.045 | 0.043 | 0.051 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.055 | 0.047 | 0.043 | 0.051 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 厂界东○1 | 7月22日 | 0.025 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | 0.028 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 7月23日 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.022 |  |  |  |
|  | 厂界南○2 | 7月22日 | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 0.025 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |
|  | 厂界西○3 | 7月22日 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.020 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.017 | 0.021 | 0.020 | 0.021 |  |  |  |
|  | 厂界北○4 | 7月22日 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.018 |  |  |  |
|  |  | 7月23日 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.025 |  |  |  |
| 备注：监测数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-8  厂界无组织臭气浓度监测结果

| 监测因子 | 监测时间 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） |  |  | 最大值（mg/m3） | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 7月22日 | 下风向○5 | 53.5 | 25.4 | 42.3 | 53.5 | 20 | 超标 |
|  |  | 下风向○6 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 达标 |
|  |  | 下风向○7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 达标 |
|  | 8月1日 | 下风向○5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 达标 |
|  |  | 下风向○6 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 达标 |
|  |  | 下风向○7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 达标 |

验收监测期间，厂界无组织废气的二氧化硫、二氧化氮、颗粒物的最大监测值分别为0.061 mg/m3、0.028mg/m3、0.420 mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2限值要求。

厂界无组织废气的臭气浓度7月22日的最大监测值为53.5，超过《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的二级标准限值要求。经湖南汉森制药有限公司的调查，监测期间，超标点位受周边的湘雅现代制药公司内摊晒及焚烧药渣产生的无组织废气影响。受湖南汉森制药有限公司的申请（见附件8），8月1日，对厂界无组织废气的臭气浓度进行了补测，补测的最大监测值为10，符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的二级标准限值要求。

## 8.4  噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果见表8-9。

表8-9  厂界噪声监测结果

| 编号 | 监测点位 | 噪声级 Leq dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB（A） |  | 夜间dB（A） |  |
|  |  | 7月22日 | 7月23日 | 7月22日 | 7月23日 |
| ▲1 | 厂界东面 | 55.9 | 54.9 | 42.2 | 43.8 |
| ▲2 | 厂界南面 | 57.6 | 55.4 | 44.5 | 45.8 |
| ▲3 | 厂界西面 | 59.7 | 59.9 | 49.7 | 49.5 |
| ▲4 | 厂界北面 | 58.5 | 58.4 | 46.9 | 47.7 |
| 最大监测值 |  | 59.9 |  | 49.7 |  |
| 标准值 |  | 65 |  | 55 |  |
| 达标情况 |  | 达 标 |  | 达标 |  |
| 备注：监测数据由协作单位益阳市环境监测站提供。 |  |  |  |  |  |

验收监测期间，厂界东面、南面、西面、北面昼间噪声最大监测值为59.9 dB（A），夜间噪声最大监测值为49.7 dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值的要求。

## 8.5  总量控制

工程主要污染物排放总量控制情况见表8-10。

表8-10  污染物排放总量       单位：t/a

| 指标来源 | 二氧化硫（SO2） | 化学需氧量（COD） |
| --- | --- | --- |
| 控制指标（环评批复） | 15 | 20 |
| 验收结果计算产生量 | 0.169 | 3.185 |
| 备注：1、废水流量根据企业提供的用水量经物料衡算得到，650m3/d，废气流量为7179 Nm3/； 2、根据环评批复总量来源，化学需氧量以益阳团州污水处理厂排口监测数据为依据计算； 3、年工作时间按企业提供的280天，每天24小时计算。 |  |  |

根据验收监测期间的监测数据，二氧化硫、化学需氧量排放总量均符合环评批复中总量控制指标要求。

# 9. 环境管理检查

## 9.1  “三同时”执行及环保设施运行情况

湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度。环保设施竣工验收监测期间运转正常。

## 9.2  环评批复落实情况

湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程环评批复的具体落实情况详见表9-1。

表9-1  湘环评[2011]327号批复落实情况

| 序号 | 湖南省环保厅环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湖南汉森制药股份有限公司计划投资15500万元，在益阳市龙岭工业园内进行口服液及胶囊生产线技改工程建设，改扩建四磨汤口服液生产线l条和银杏叶胶囊、缩泉胶囊生产线1条。工程位于已建厂区东侧，总占地70782m2，主要建设内容包括综合制剂厂房、前处理提取车间、中药材仓库、配电间、锅炉房、车库、危险品库以及污水处理站等建构筑物；主要产品为四磨汤口服液(10ml/支)2亿支/年、银杏叶胶囊(0.25克/粒)0.5亿粒/年、缩泉胶囊(0.3克/粒)0.5亿粒/年。工程建设符合匡家产业政策，选址符合益阳市城市总体规划和龙岭工业园规划要求，根据湖南省环科院编制的环评报告书的分析结论和益阳市环保局的初审意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的各项研保措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意该项目建设。环评报告书可作为项目设计、建设和运营期间环境管理的依据。 | 湖南汉森制药股份有限公司共投资2.86亿元，在益阳龙岭工业园内，改扩建四磨汤口服液生产线l条和银杏叶胶囊、缩泉胶囊生产线1条，工程总占地面积58655.3 m2，主要建设内容包括综合制剂厂房、前处理提取车间、中药材仓库、配电间、锅炉房、车库、危险品库以及污水处理站等。 |
| 2 | 按照“雨污分流、污污分流、一水多用”的原则建设和完善厂区排水系统，新建处理规模为500m3/d的污水处理站，实施排污口规范化建设，全厂只允许设置一个排污口。本工程设备冷却水循环使用，多余冷却水直接进入园区排水管网，其余工艺废水、生活污水全部进入新建废水处理站处理稳定达到《污水综合排放标准》(GB8987-1996)中三级标准后与原有工程污水处理站出水一并通过全厂污水总排口经园区排水管网进入益阳市团州污水处理厂。 | 厂区原有180m3/d污水处理站停用，新建处理规模为700m3/d的污水处理站，工艺废水、生活污水与原有工程污水全部进入新建污水处理站，全厂设有一个排污口。工程设备冷却水循环使用，多余冷却水进入园区排水管网，厂区外排经污水处理站处理后，通过厂区总排口（见附图3）进入益阳市团州污水处理厂（见附件7），验收监测期间，厂区总排口废水符合《污水合排放标准》(GB8987-1996)中三级标准限值要求。 |
| 3 | 项目新建两台6t/h燃油锅炉应采取油气两用型，近期必须燃用轻质柴油，远期考虑使用天然气，外排烟气必须稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)II时段二类区标准后通过18m排气筒外排；工程粉碎、过筛、制粒等工序产生的含尘废气采用吸尘罩收集经过滤后外排，醇沉工序的无组织乙醇气体经收集并用清水溶解过滤后回收利用，外排废气符合《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)要求；污水处理站采取地埋式装置，临时渣场采用室内型，污水处理站和临时渣场周边建设绿化隔离带，加强通风措施，防止恶臭气体对周围环境的影响。 | 项目新建三台4t/h燃油锅炉，采取油气两用型，外排烟气通过一根18m排气筒外排；工程粉碎、过筛、制粒等工序产生的含尘废气采用吸尘罩收集经布袋除尘器过滤后无组织排放，醇沉工序采取密闭罐及密闭管道（见附图3），不产生无组织乙醇气体；污水处理站采用地下式，临时渣场采用室内型。（见附图3）验收监测期间，锅炉废气符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)II时段二类区标准限值要求，厂区无组织废气符合《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)限值要求，厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的二级标准限值要求。 |
| 4 | 落实工程固废的收集、管理、贮存和处理处置措施。工程产生的原辅材料渣、药品报废渣、污水处理污泥等大部分作为农肥综合利用，剩余部分定期送益阳垃圾填埋场统一处理。厂内建设室内式临时堆渣场，确保符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准))(GB18599-2001)的相关要求。 | 工程产生的原辅材料渣、药品报废渣、污水处理污泥等定期送益阳垃圾填埋场统一处理，厂内建有临时堆渣场。 |
| 5 | 优化厂区平面布局和车间内的设备工艺布置，选用低噪声设备，采取综合隔声降噪减振措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的III类标准要求。 | 工程采用了低噪声设备，综合隔声降噪减振措施，验收监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的III类标准限值要求。 |
| 6 | 配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环境管理，制定相关的风险防范措施。按照国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化乙醇、柴油等危险化学品输送、生产、贮存等各个环节的事故风险防范及应急措施，设置防爆墙，罐区周围修建围堰，杜绝泄漏、火灾等事故发生，确保环境安全。 | 配备有环保管理人员，建立了环境管理制度。项目乙醇、柴油等危险化学品采用地埋罐储存，地埋罐周围修建了围堰（见附图3），制定了突发环境事件风险应急预案。 |
| 7 | 污染物排放总量控制：工程实施后全厂污染物总量为SO215t/a、COD20t/a。其中COD总量指标纳入市团州污水处理厂已有的水污染总量指标之内，SO2总量指标在益阳市总量控制指标中下达。 | 根据验收监测期间的监测数据，COD、SO2的年排放总量均符合总量控制指标要求 |

## 9.3  环保机构设置及环境管理规章制度

湖南汉森股份有限公司内部设有安全环保部，并配备了环保管理人员，负责公司日常的环保管理工作。在环境管理规章制度方面，公司制定有锅炉安全管理制度、废水站安全管理措施及操作规程、中药药渣处理制度、三废治理管理规程等文件，确保环保措施的执行（见附件5）。

## 9.4  固体废物处理处置情况

工程产生的固体废物种类较多，主要包括原辅材料渣、药品报废渣、污水处理站污泥、废弃包装物及生活垃圾等，统一送往益阳市垃圾填埋场填埋处理。

## 环境风险与应急防范措施

湖南汉森制药股份有限公司委托益阳市环境保护科学研究院制定了《湖南汉森制药股份有限公司突发环境事件应急预案》，通过专家评审，已在益阳市环境保护局赫山分局备案（见附件6）。

## 9.6  厂区环境绿化情况

湖南汉森制药股份有限公司投入资金500万元用于厂区环境绿化，绿化面积达40000m2，占公司总面积的25%（见附图3）。

# 10. 公众意见调查

湖南汉森制药股份有限公司负责组织对本项目周边居民进行了公众意见调查，共发放调查表34份，获得调查表34份，有效调查表34份；调查表的内容见表10-1，调查结果见表10-2。

表10-1  环保验收公众意见调查表

| 项目名称：口服液及胶囊生产线技改工程 建设地点：益阳市银城南路 建设单位：湖南汉森制药股份有限公司 项目基本情况：项目建设已完成，进入试生产阶段 主要环保设施有：日处理量700吨废水站一台，油气两用4吨锅炉三台，除尘机组、消声装置、隔音装置等 请您填写下表并在备选答案前画“√”，谢谢您的合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人概况 | 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
|  | 学历 |  |  | 职业 |  |  |  |  |
|  | 居住地址 | 市（县） 乡（镇） 村 组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 您的房屋位置 | 位于 公司 方向约 米 |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容 | 项目建设是否有利于本地区的经济发展？ |  |  |  | □有利 □不利 □不知道 |  |  |  |
|  | 项目施工期对您生活和工作是否有影响？ |  |  |  | □严重影响 □轻微影响 □无影响 |  |  |  |
|  | 项目试生产期对您的生活和工作是否有影响？ |  |  |  | □严重影响 □轻微影响 □无影响 |  |  |  |
|  | 您认为项目建成后主要是哪方面对环境造成影响？ |  |  |  | □噪声 □废水 □废气 □无影响 |  |  |  |
|  | 项目建设和试生产期有没有污染事故或与您发生过污染纠纷？ |  |  |  | □没有发生过 □发生过 *填“发生过”者，请在下栏填写有关事故或纠纷的基本情况，否则视为“没有发生过” |  |  |  |
|  | 您对本项目环境保护工作的总体态度？ |  |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 *不满意者，请在下栏填写原因，不填无效 |  |  |  |
|  | 意见和建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此表格内容由企业提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10-2  环保验收公众意见调查结果

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目施工期对您生活和工作是否有影响 | 严重影响 |  | 轻微影响 |  | 无影响 |  |
|  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |
| 项目试生产期对您的生活和工作是否有影响 | 严重影响 |  | 轻微影响 |  | 无影响 |  |
|  | 0% |  | 0% |  | 100% |  |
| 项目建成后主要是哪方面对环境造成影响 | 噪声 | 废水 |  | 废气 |  | 无影响 |
|  | 0% | 0% |  | 0% |  | 100% |
| 项目建设和试生产期有没有污染事故或与您发生过污染纠纷 | 没有发生过 |  |  | 发生过 |  |  |
|  | 100% |  |  | 0% |  |  |
| 您对本项目环境保护工作的总体态度 | 满意 |  | 基本满意 |  | 不满意 |  |
|  | 100% |  | 0% |  | 0% |  |
| 备注：此表格内容由企业提供 |  |  |  |  |  |  |

根据湖南汉森制药股份有限公司提供的公众意见调查表，其统计结果表明：

（1）100%的被调查者认为该项目施工期间环境对其生活和工作无影响。

（2）100%的被调查者认为该项目试生产期对其生活和工作无影响。

（3）100%的被调查者认为该项目建成后对环境无影响。

（4）100%的被调查者认为该项目建设和试生产期没有发生过污染纠纷。

（5）100%的被调查者对该项目环境保护工作表示满意。

# 11．验收监测结论与建议

## 11.1  结论

（1）“三同时”执行情况

湖南汉森制药股份有限公司口服液及胶囊生产线技改工程环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时生产的“三同时”制度。

（2）废水监测结论

验收监测期间，厂区总排口废水中的pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总氮、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂的监测结果均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表4中的三级标准限值要求。

（3）废气监测结论

验收监测期间，锅炉烟囱排放废气的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-20001）Ⅱ时段二类区标准限值的要求。厂界无组织废气的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2限值要求。厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的二级标准限值要求。

（4）噪声监测结论

验收监测期间，厂界东面、南面、西面、北面昼间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值的要求。

（5）固体废物处理处置

工程产生的固体废物主要包括原辅材料渣、药品报废渣、污水处理站污泥、废弃包装物及生活垃圾等，统一送往益阳市垃圾填埋场填埋处理。

（6）总量控制

根据验收监测数据，项目二氧化硫、化学需氧量的年排放量符合环评批复的总量控制指标要求。

## 11.2  总体结论

验收监测期间，工程产生的废水、废气、厂界噪声均达标排放，固体废物得到妥善处置，环评批复要求基本得到落实。

## 11.3  建议

（1）加强公司环保机构人员配备，保障环保机构的有效运行，进一步强化和健全环境保护管理的规章制度。

（2）加强对污水处理站的运行管理及安全监管，完善污水处理站职责分工与操作规程。

（3）加强厂区恶臭气体排放的控制，防止对周围环境造成影响。

附图1  项目地理位置图

已建厂区

银

城

大

道

凤

山

路

凤

山

路

益阳协和——湘雅中药现代化产业基地

前处理及提取车间

综合制剂车间

锅炉房

危化品库

污水处理站

绿 化

大门

图例

◎：有组织废气监测点

○：无组织废气监测点

▲：厂界噪声监测点

★：废水监测点

▲1

○1

▲2○2

▲3

○3

▲4○4

◎1

★1

★2

★3

○5

○6

○7

附图2  工程平面布置及监测点位图

附图3  项目相关照片